ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023

A  empresa/proponente ....................................................,  inscrita  no  CNPJ sob  o  n°..................,  inscrição estadual  n°........................., estabelecida à Av./Rua ................................. Nº ........., bairro ......................, na cidade de ........................................., Estado .............................., telefone.................................., e-mail .............................., vem pela presente, apresentar sua proposta objetivando o registro de preço para futura e eventual aquisição de tampão de ferro fundido nodular classe 400 DN 600mm para o sistema de esgoto do SAAE Viçosa, visando o atendimento das demandas da Diretoria de Engenharia e Manutenção desta autarquia, conforme especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência e demais anexos do Edital, de acordo com o abaixo descrito:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | P. UNIT | P. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 DN 600MM PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPAO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR 6916, FORMADO POR UM CONJUNTO DE TAMPA E ARO (TELAR) ARTICULADOS ENTRE SI, COM TAMPA DOTADA DE TRAVA E ENTALHES PARA LEVANTAMENTO COM USO DE FERRAMENTAS, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10160 ATUALIZADA, CLASSE D 400 , REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE E NAO PEGAJOSO, PARA APLICACAO EM POCOS DE VISITA E DE INSPECAO, DIAMETRO TAMPA: 650+-20MM, DIAMETRO EXTERNO TELAR: 807+-57MM, DIAMETRO INTERNO TELAR: 657+-17MM, DIAMETRO PASSAGEM: 607+-7MM, ALTURA H: 105+-10MM, GRAFITA: TIPO 1-2, TAMANHO: 4-5-6, NODULARIZACAO: 90% A 95%, MATRIZ: MINIMO 60% FERRITICA, ANGULO ABERTURA TAMPA: 120 GRAUS, ASSENTAMENTO TAMPA TELAR: ANEL POLIETILENO, QUANTIDADE ORIFICIO AERACAO TAMPA: 1, DIAMETRO ORIFICIO AERACAO: 18+-2MM, ASSENTAMENTO TELAR CONCRETO: COM FUROS, SEGURANCA TAMPA TRAFEGO: TRAVAMENTO, DISPOSITIVO BLOQUEIO FECHAMENTO ACIDENTAL TAMPA: SIM, ANTIDERRAPANTE: SIM, DATA FABRICACAO: MAXIMO 24 MESES. NOTA: TODO TAMPAO DEVE APRESENTAR MARCACOES DA DATA DE FABRICACAO, NOME DO FABRICANTE, LOGOMARCA DO SAAE VIÇOSA, INDICACAO ESGOTO SANITARIO, TIPO DE MATERIAL, NUMERO DA NORMA, TIPO DE MATERIAL E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE. GARANTIA: 12 MESES | UN. | 200 | R$ | R$ |
| 2 | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 DN 600MM PARA POÇOS DE VISITA. ESPECIFICAÇÃO: TAMPAO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR 6916, FORMADO POR UM CONJUNTO DE TAMPA E ARO (TELAR) ARTICULADOS ENTRE SI, COM TAMPA DOTADA DE TRAVA E ENTALHES PARA LEVANTAMENTO COM USO DE FERRAMENTAS, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 10160 ATUALIZADA, CLASSE D 400 , REVESTIDO INTEGRALMENTE COM ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE E NAO PEGAJOSO, PARA APLICACAO EM POCOS DE VISITA E DE INSPECAO, DIAMETRO TAMPA: 650+-20MM, DIAMETRO EXTERNO TELAR: 807+-57MM, DIAMETRO INTERNO TELAR: 657+-17MM, DIAMETRO PASSAGEM: 607+-7MM, ALTURA H: 105+-10MM, GRAFITA: TIPO 1-2, TAMANHO: 4-5-6, NODULARIZACAO: 90% A 95%, MATRIZ: MINIMO 60% FERRITICA, ANGULO ABERTURA TAMPA: 120 GRAUS, ASSENTAMENTO TAMPA TELAR: ANEL POLIETILENO, QUANTIDADE ORIFICIO AERACAO TAMPA: 1, DIAMETRO ORIFICIO AERACAO: 18+-2MM, ASSENTAMENTO TELAR CONCRETO: COM FUROS, SEGURANCA TAMPA TRAFEGO: TRAVAMENTO, DISPOSITIVO BLOQUEIO FECHAMENTO ACIDENTAL TAMPA: SIM, ANTIDERRAPANTE: SIM, DATA FABRICACAO: MAXIMO 24 MESES. NOTA: TODO TAMPAO DEVE APRESENTAR MARCACOES DA DATA DE FABRICACAO, NOME DO FABRICANTE, LOGOMARCA DO SAAE VIÇOSA, INDICACAO ÁGUA, TIPO DE MATERIAL, NÚMERO DA NORMA, TIPO DE MATERIAL E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE. GARANTIA: 12 MESES | UN. | 50 | R$ | R$ |
| VALOR TOTAL: _____________(_______________________________). |  |  |  |  |  |

Declaramos, expressamente, que:

- Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação e temos pleno conhecimento do local e das condições e exigências de execução do objeto;

- Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos;

- Na execução do objeto licitado, observaremos, rigorosamente, as especificações das normas legais e regulamentares brasileiras, bem como as recomendações e instruções da autarquia, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pelo fornecimento dos produtos em conformidade com as especificações e os padrões necessários ou determinados pelo SAAE Viçosa.

- Nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, combustíveis, manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, e outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento dos produtos e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Informações importantes:

a) Deverá ser apresentado junto com a proposta comercial catálogo contendo as especificações técnicas do Tampão ofertado, sob pena de desclassificação da proposta

b) O proponente deverá apresentar junto com a proposta o Comprovante de que é participante do Programa Setorial de Qualidade (PSQ), mediante atestado de qualificação no segmento correspondente à categoria do material a que se propõe fornecer, vinculado ao Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP-H) do Ministério das Cidades, ou Certificado de Conformidade (ISO) de acordo com o SBC – Sistema Brasileiro de Certificação;

c) No caso em que o licitante não seja o legítimo fabricante do material ofertado, o mesmo deverá apresentar documentação comprobatória da autorização de fornecimento do material para este processo licitatório específico, onde deverá ser informado, explicitamente, sobre a garantia do material a ser fornecido e o responsável pela assistência técnica;

d) A CONTRATADA deverá garantir o material entregue por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contra quaisquer defeitos de projeto ou fabricação, a contar da data da entrega. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos tampões defeituosos sem qualquer ônus para o SAAE. Se qualquer peça apresentar defeitos e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto, a CONTRATADA se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, sem ônus para o SAAE;

e) A empresa vencedora do certame deverá enviar uma amostra do item ofertado para aprovação, dentro de 10 (dez) dias úteis, a contar da data registrada no mapa de lances.

f) A contratada deverá apresentar, quando da entrega dos materiais, ATESTADO TÉCNICO, original ou cópia autenticada, emitido por laboratório especializado e credenciado pelo INMETRO, referente aos materiais em questão, comprovando as especificações técnicas solicitadas.

- Os ensaios: metalográfico, de tração, flecha residual, carga e dos anéis antirruídos devem ser executados em laboratórios pertencentes à rede brasileira de laboratórios acreditados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO. Caso o fabricante possua laboratório próprio, o mesmo pode ser utilizado para a realização dos ensaios, desde que seu equipamento esteja com a calibração dentro do prazo de validade, emitido por órgão autorizado pelo INMETRO e operados por técnicos qualificados. A prensa deve estar em conformidade com a Norma NBR NM ISO 7500 – 1, sendo considerada, no mínimo como classe 3.

g) Na entrega do produto, a CONTRATADA deverá ainda enviar os laudos dos ensaios de qualidade conforme a norma NBR 10160, expedido por laboratórios acreditados pelo INMETRO ou por um dos seguintes laboratórios:

- SANEQUALI - Saneamento e Qualidade em Inspeção LTDA - Rua Osório de Castro, 260 - Vila Inglesa - São Paulo-SP, telefone (11) 5671-5818;

- QUALIBIENTAL - Engenharia Arquitetura e Consultoria LTDA - Rua Bruno Lobo, nº 88 - Butantã - São Paulo-SP, telefone (11) 3836-1644;

- L.A. Falcão Bauer Centro Tecnológico de Controle de Qualidade LTDA - Rua Aquinos, nº 111 - Água Branca – São Paulo-SP - telefone (11) 3611-0833;

- Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR – Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, nº 3.775 - Curitiba - PR - telefone (41) 3316-3000;

- LENC - Laboratórios Engenharia e Consultoria LTDA - Rua Catequese nº 78 - São Paulo – SP - telefone: (11) 2134-7577;

- EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A - Av. São José n° 450- Osasco - SP - telefone: (11) 3879-9449.

h) O Proponente Vencedor fica ciente de que o SAAE, a seu critério, quando julgar necessário a realização de testes do material entregue, para confirmar sua qualidade, poderá realizar a inspeção do material, conforme a normalização ABNT, em laboratório de sua livre escolha. Constatada a não conformidade, o fornecedor será responsabilizado

Validade da Proposta (mínimo): 60 (sessenta) dias.

Dados Bancários

Conta Corrente nº __________, da Agência nº ___________, do Banco ______________, de titularidade da proponente.

Chave Pix _____________

Dados do responsável pela assinatura do contrato:

Nome:							Qualificação (cargo ou função):

RG/UF: __________ /_______	                        CPF: ________________________________

CNPJ:                                                                            Data da Proposta: ______/________/__________

Endereço:

E-mail:							Telefone e WhatsApp:

Assinatura: _______________________________________________________________

Carimbo: